Schindler 6200 EC

řešení pro krizovou situaci výtahů převážně v panelových domech

Zařízení, které komplexně řeší problematiku výtahů nejen v panelových domech

Kvalitní a komfortní výtah za nejnižší možnou cenu

Bezpečnost a technické řešení plně odpovídá přísným normám ČR a samozřejmě předpisům EU

Bezpřevodový pohon s frekvenčním řízením ve standardu.

Ploché nosné prostředky POLY-V s životností až 15 let.

Rychlost  1 m/s, max. 15 stanic

### Nosnost 320 kg a 450 kg

Umožňuje přepravovat více osob ve výtahu instalovaném ve stávajících šachtách, vyšší přepravní kapacita, větší nosnost kabiny .

V případě standardních rozměrových tolerancí původní šachty nainstalujeme

namísto původního výtahu výtah s maximálním rozměrem kabiny o nosnostech:

| Původní nosnost | Původní počet | Nosnost | Počet osob |  | Nabízené rozměry kabiny v mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výtahu | osob | nová | nově |  |  |  |  |
| 250 kg | 3 | 320 kg | 4 |  | 800x1000 | 800x1100 | 800x1250 |
| 320 kg | 4 | 450 kg | 6 |  |  | 950x1150 |  |

Pro některé rozměry šachet nabízíme možnost aut.šachetních dveří.

Všechny původní díly budou vyměněny vč.vodítek kabiny a protiváhy.

Nabízíme možnost rozložit 50% nákladů na výtah formou splácení po dobu 3 let

Výtah S 6200 EC je ekonomický a ekologický

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU Schindler 6200 EC

PRO PROJEKT : Jerevanská 2599-2602

JMENOVITÁ NOSNOST:

320 kg, tj. 4 osob (v případě, že podrobným měřením šachty budou zjištěny rozměry standardní s obvyklými tolerancemi)

JMENOVITÁ RYCHLOST:

1 m.s-1

POČET STANIC:

9

POHON:

Elektromechanický SGB bezpřevodový s frekvenčním řízením a s plochými nosnými prostředky

Poloha strojovny:     	přímo nad šachtou

Výkon	:                     	3,9   kW

Jmenovitý proud:     	11   A

Záběrový proud:       	15   A

Jištění přívodu:        	20   A

Přívod	:                     	 3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S a 1 NPE 50 Hz/TN-S

Počet startů:             	180   hod-1

ŘÍZENÍ:

Mikroprocesorové, sběrné směrem dolů, rozvaděč vč.frekvenčního měniče je

umístěn ve strojovně, přivolávací tlačítka MX Basic v rámu šachetních dveří

KABINA: (vnitřní rozměry)

Počet vstupů: 		 1 (neprůchozí)

Šířka :				  800 mm

Hloubka:			1250 mm

Výška:			2100 mm

Stěny:				oceloplechové panely, lakované práškovou barvou,

4 odstíny dle katalogu (RAL 5024, 1018, 6019, 1017) nebo

v provedení nerez za příplatek.

Strop:				oceloplechový panel, lakovaný práškovou barvou, odstín jako

stěny kabiny

Podlaha:			protiskluzové ALTRO – černé IP 2001 Ebony

Doplňky interiéru:		čiré zrcadlo v horní polovině zadní stěny, madlo na zadní

stěně a okopový plech v nerez provedení

Tlačítkový panel:		MX Basic – provedení nerez s mechanickými tlačítky,

s digitálním ukazatelem polohy kabiny a volby, akustický

signál při přetížení kabiny, v provedení antivandal

Dorozumívací zařízení:	je součástí vybavení výtahu – zahrnuto v ceně

GSM:				je součástí vybavení výtahu

DVEŘE :

Šířka :                      	700 mm

Výška	:                     	2000 mm

Kabinové dveře:

Automatické centrálně otevírané,lakované práškovou barvou, 4odstíny dle katalogu a barvy kabiny (za příplatek v nerez provedení).

Šachet. dveře a rám:	Automatické CT4-  finální lak dle RAL (automatické dveře

jsou lakovány na místě)

Tlačítka na nástupištích s polohovou signalizací ve všech

stanicích .

Požární odolnost:     	s požární odolností 30 min.

ŠACHTA (min. rozměry):

Bude využita původní šachta z betonových panelů (stavební úpravy zajišťuje zhotovitel –

viz.nabídka stavebních prací; příloha č.1)

Šířka:                       	1200(1100) mm	+/- 25 mm

Hloubka:                    	1540 mm 	+/- 25 mm

Výška pod strop:       	3500 mm

Prohlubeň:               	900 mm - min

Prostředí:                  	normální dle ČSN 33 2000-5-51, s ohledem na ČSN	EN 81 (požadovaná teplota +5o C až +40o C)

VODÍTKA:

Vodítka kabiny:		dodáme nová pevná vodítka včetně konzolí

Vodítka protiváhy :		dodáme nová pevná vodítka včetně konzolí

PROVEDENÍ	:

Při návrhu, výrobě a instalaci výtahu jsou zohledněny platné zákony a bezpečnostní předpisy (NV 27/2003,ČSN EN 81 - 80 a ČSN EN 81 - 1).

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ:

U výtahů Schindler 6200 EC  spočívají v konstrukčně novém řešení bezpřevodového ústrojí s náhradou lan za ploché nosné prostředky a jeho uložení na speciálním roštu odpruženém silentbloky. Tím je podstatně snížena možnost vibrací a rezonancí, přenášených původní konstrukcí budovy, zvláště pak u panelového domu. Je výrazně snížena hlučnost výtahu.

VÝHODY VÝTAHU Schindler 6200 EC:

Ekologický výtah – 	pohon bez olejové náplně, ekologická likvidace výtahu = recyklace

použitých součástek vybranými firmami

Delší životnost    –	díky bezpřevodovému ústrojí, frekvenčnímu řízení a prostředkům POLY-V jsme docílili maximální životnosti

Tichý chod          –	hlučnost stroje 1m od stroje do 50db

Průběžná inovace produktu může mít dopad na konečné technické provedení a vzhled výtahu.

VYPRACOVAL:

Zdeněk Beneš (mob.: 603 222 854)

Podpis: