Rozpis stavebních a montážních prací:

Z hlediska stavební připravenosti pro instalaci nového zařízení provedeme:

- kompletní demontáž stávajícího zařízení, včetně ekologické likvidace

- zabetonování instalačních otvorů v podlaze strojovny a úprava a proražení nových

- vybourání současných betonových pilířů pro stroj a rozváděč

- oprava podlahy strojovny a její nátěr bezprašným nátěrem

- oprava a výměna osvětlení ve strojovně

- příprava cesty pro elektrickou instalaci po strojovně

- vybílení strojovny

- výměna hlavního vypínače za nový dle ČSN a EN 81

- zbourání a likvidace současné protiváhy

- ubourání a likvidace nárazníků v prohlubni šachty

- oprava dna prohlubně a opatření bezprašným nátěrem

- úprava všech dveřních otvorů po demontáži starých dveří, pro osazení nových

- vyčištění celého prostoru šachty

- oprava stěn šachty a její vybílení

- kompletní montáž osvětlení šachty dle ČSN

Z hlediska instalace a provedení stavebních prací po ukončení montáže provedeme:

- kompletní montáž nového stroje a jeho roštu

- kompletní instalaci nového rozváděče s frekvenčním měničem

- provedení nové elektrické instalace ve strojovně

- dodávka nových, velice ohebných nosných prostředků s vysokou životností

- instalace nových nosných držáků vodítek a instalace nových pevných vodítek kabiny i protiváhy

- montáž nové protiváhy, všech nárazníků, omezovače rychlosti, žebříku do prohlubně, včetně jeho uchycení,tlačítka STOP, zásuvky

- montáž nové kompletní elektrické instalace v šachtě v nových plastových žlabech, nové vlečné i datové kabely a rozvody

- instalace nové kabiny, včetně všeho vybavení dle specifikace, zrcadlo, madla, podlahová krytina, okopové krycí plechy, dorozumívací zařízení (vlastní telefonní linku zajišťuje objednatel) atd.

- instalace nových kabinových a šachetních dveří, včetně jejich zazdění, začistění, vybílení a oprava podlahy a její krytiny

- kompletní odvoz sutí a důkladný úklid celého objektu po provedených pracích

provedení všech předepsaných zkoušek a posouzení, jejich zpracování a předání kompletní dokumentace výtahu, bezplatné zaučení obsluhy a připravení servisní smlouvy a uvedení celého zařízení do provozu.